НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»

Кафедра «Информационные технологии и безопасность»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине PSZI 4304 «Проектирование систем защиты информации»

Тема: Защита информации на основе механизмов идентификации и двухфакторной аутентификации

Выполнил: Alexandr

Образовательная программа: 6B06301 — «Системы информационной безопасности»

Караганда 2026

# 1. Название и цель работы

Название работы: Лабораторная работа № 1. «Защита информации на основе механизмов идентификации и двухфакторной аутентификации».

Цель работы: изучить процедуры идентификации и двухфакторной аутентификации (2FA) и реализовать программный механизм двухфакторной аутентификации, в котором первый фактор — многоразовый пароль пользователя, а второй фактор — одноразовый код, отправляемый пользователю на его электронную почту (email-OTP).

Механизм 2FA реализован как самостоятельный модуль auth и интегрирован в учебный проект «Mini-CRM Atelier» (настольное PyQt5-приложение управления заказами ателье) в качестве экрана входа, отображаемого перед запуском главного окна программы.

# 2. Описание реализации

Для решения задачи в проект добавлен пакет auth, содержащий следующие модули:

- auth/security.py — криптографические примитивы: хеширование секрета (пароля или одноразового кода) по алгоритму PBKDF2-HMAC-SHA256 со случайной солью (200 000 итераций) и генерация криптографически стойкого одноразового цифрового кода (secrets.choice), реализованные на стандартных библиотеках Python (hashlib, hmac, secrets) без сторонних зависимостей;

- auth/email_service.py — отправка одноразового кода на email пользователя через SMTP (config.py: SMTP_HOST и т. д.); если SMTP не сконфигурирован, модуль работает в тестовом режиме — код выводится в консоль и записывается в auth/outbox.log, что позволяет демонстрировать/защищать работу без реального почтового сервера, сохраняя при этом полностью рабочий путь для боевого SMTP;

- auth/user_repository.py — репозиторий учётных записей: создаёт в базе данных ателье (atelier.db) таблицу users, хранит свёртку пароля и свёртку одноразового кода (а не сами секреты в открытом виде), реализует ограничение числа попыток ввода пароля и кода, срок действия кода (5 минут) и временную блокировку учётной записи после 5 неверных попыток пароля (на 5 минут) — в соответствии с требованиями к парольным системам, приведёнными в методических указаниях; при обновлении с более ранней версии модуля (например, ещё на TOTP) таблица мягко мигрируется без потери пользователей;

- auth/login_dialog.py — два диалоговых окна PyQt5: SetupDialog (первоначальная настройка — создание учётной записи, ввод email и обязательное подтверждение присланным на него кодом) и LoginDialog (собственно двухшаговый вход: шаг 1 — пароль, шаг 2 — код с email, с кнопкой повторной отправки), а также функция run_authentication(), вызываемая из точки входа приложения;

- auth/show_last_code.py — вспомогательный CLI-скрипт (python -m auth.show_last_code <email>), показывающий последний код, записанный в тестовый почтовый ящик auth/outbox.log — используется для демонстрации/защиты работы, если всплывающее окно с кодом уже закрыли.

В файл main.py перед созданием главного окна добавлен вызов run_authentication(); если пользователь не прошёл оба фактора аутентификации, приложение завершает работу. В gui/main_window.py класс MainWindow дополнен параметром current_user, который отображается в строке состояния после успешного входа.

Схема работы механизма:

- Если в базе данных нет ни одного пользователя — предлагается первоначальная настройка: ввод логина, пароля (первый фактор) и email; система сразу генерирует одноразовый код, «отправляет» его на указанный email (реально через SMTP или в тестовом режиме) и требует ввести этот код для завершения настройки — это подтверждает, что адрес действительно принадлежит пользователю;

- При обычном входе пользователь сначала вводит логин/пароль — система сверяет PBKDF2-свёртку; при успехе — второй шаг: система генерирует новый 6-значный код, отправляет его на сохранённый email пользователя и просит ввести его в течение 5 минут;

- Любая неудачная попытка (по паролю или по коду) увеличивает соответствующий счётчик; после 5 неудачных попыток пароля учётная запись блокируется на 5 минут, а после 5 неудачных попыток ввода кода текущий код аннулируется и требуется запросить новый.

config.py — добавленные настройки SMTP и одноразового кода

# config.py (добавленный фрагмент; остальные настройки проекта не изменялись) class Config: # ... # --- Лабораторная работа №1: параметры второго фактора аутентификации --- # Одноразовый код отправляется на email пользователя через SMTP. # Если SMTP_HOST не задан, код выводится в консоль и записывается # в auth/outbox.log (тестовый режим — удобно для защиты работы без # реального почтового сервера). Чтобы включить реальную отправку, # заполните эти поля данными вашего SMTP-провайдера (например, Gmail: # smtp.gmail.com, порт 587, пароль приложения). SMTP_HOST = '' SMTP_PORT = 587 SMTP_USER = '' SMTP_PASSWORD = '' SMTP_USE_TLS = True EMAIL_FROM = 'no-reply@mini-crm-atelier.local' OTP_LENGTH = 6 # длина одноразового кода OTP_TTL_SECONDS = 300 # срок действия кода, сек. (5 минут) OTP_MAX_ATTEMPTS = 5 # число попыток ввода кода до блокировки # ...

# 3. Листинг программы

Ниже приведён листинг всех созданных и изменённых файлов проекта.

auth/security.py — первый фактор (хеширование пароля) и генерация одноразового кода

""" Лабораторная работа №1. Защита информации на основе механизмов идентификации и двухфакторной аутентификации. Модуль реализует криптографические примитивы для двухфакторной аутентификации (2FA): 1) первый фактор — многоразовый пароль пользователя. Пароль никогда не хранится в открытом виде: хранится "соль" + PBKDF2-HMAC-SHA256 свёртка (200 000 итераций), что соответствует рекомендациям из методических указаний (табл. 2: "хеширование паролей"); 2) второй фактор — одноразовый код (OTP), отправляемый пользователю на его электронную почту (см. auth/email_service.py). Код, как и пароль, никогда не хранится в БД в открытом виде — хранится только его свёртка (та же функция hash_password/verify_password), что исключает восстановление действующего кода при утечке базы данных. Все примитивы построены на модулях стандартной библиотеки Python (hashlib, hmac, secrets) — сторонние библиотеки не используются. """ import hashlib import hmac import secrets # --------------------------------------------------------------------------- # Параметры первого фактора (пароль) # --------------------------------------------------------------------------- PBKDF2_ITERATIONS = 200_000 SALT_SIZE = 16 # байт def hash_password(password: str, salt: bytes = None) -> tuple: """Возвращает (hash_hex, salt_hex) — свёртку секрета (пароля или одноразового кода) и соль, с которой она была вычислена. Функция универсальна: используется и для пароля (первый фактор), и для одноразового кода (второй фактор), так как в обоих случаях задача одна — не хранить секрет в открытом виде.""" if salt is None: salt = secrets.token_bytes(SALT_SIZE) digest = hashlib.pbkdf2_hmac('sha256', password.encode('utf-8'), salt, PBKDF2_ITERATIONS) return digest.hex(), salt.hex() def verify_password(password: str, salt_hex: str, hash_hex: str) -> bool: """Проверяет секрет сравнением свёрток за постоянное время (hmac.compare_digest защищает от атак по времени ответа).""" salt = bytes.fromhex(salt_hex) candidate_hash, _ = hash_password(password, salt) return hmac.compare_digest(candidate_hash, hash_hex) # ============================== ВТОРОЙ ФАКТОР =============================== # Одноразовый код, отправляемый на электронную почту пользователя. def generate_otp_code(digits: int = 6) -> str: """Генерирует случайный числовой одноразовый код заданной длины, используя криптографически стойкий генератор secrets (а не random!), чтобы код нельзя было предсказать.""" return ''.join(secrets.choice('0123456789') for _ in range(digits))

auth/email_service.py — отправка одноразового кода на email (второй фактор)

""" Лабораторная работа №1. Отправка одноразового кода подтверждения на электронную почту пользователя (второй фактор аутентификации). Использует SMTP, если он сконфигурирован в config.py (Config.SMTP_HOST). Если SMTP не настроен (типичная ситуация при выполнении и защите учебной работы, когда нет доступа к реальному почтовому серверу), модуль работает в тестовом режиме: "письмо" выводится в консоль и дописывается в файл auth/outbox.log — это позволяет продемонстрировать работу второго фактора без реальной инфраструктуры электронной почты, сохраняя при этом полностью рабочий путь для боевого SMTP-сервера. """ import smtplib import ssl from datetime import datetime from email.mime.text import MIMEText from pathlib import Path OUTBOX_PATH = Path(__file__).parent / 'outbox.log' def _fallback_deliver(to_email: str, subject: str, body: str) -> None: """"Отправка" в тестовом режиме: пишем письмо в лог-файл и в консоль.""" entry = ( f'--- {datetime.now().isoformat(timespec="seconds")} ---\n' f'Кому: {to_email}\n' f'Тема: {subject}\n' f'{body}\n' ) print('[auth] SMTP не настроен — код выводится локально (тестовый режим):') print(entry) with open(OUTBOX_PATH, 'a', encoding='utf-8') as f: f.write(entry + '\n') def send_otp_email(to_email: str, code: str) -> bool: """Отправляет одноразовый код на email пользователя. Возвращает True, если письмо реально отправлено через SMTP, и False, если сработал тестовый режим (код при этом всё равно доступен — см. auth/outbox.log и консоль).""" from config import Config subject = 'Код подтверждения входа — Mini-CRM Atelier' body = ( f'Ваш одноразовый код для входа в систему: {code}\n' f'Код действителен {Config.OTP_TTL_SECONDS // 60} минут(ы).\n' 'Если вы не запрашивали вход, просто проигнорируйте это письмо.' ) smtp_host = getattr(Config, 'SMTP_HOST', '') or '' if not smtp_host: _fallback_deliver(to_email, subject, body) return False try: msg = MIMEText(body, 'plain', 'utf-8') msg['Subject'] = subject msg['From'] = getattr(Config, 'EMAIL_FROM', smtp_host) msg['To'] = to_email port = getattr(Config, 'SMTP_PORT', 587) use_tls = getattr(Config, 'SMTP_USE_TLS', True) with smtplib.SMTP(smtp_host, port, timeout=10) as server: if use_tls: server.starttls(context=ssl.create_default_context()) user = getattr(Config, 'SMTP_USER', '') password = getattr(Config, 'SMTP_PASSWORD', '') if user: server.login(user, password) server.sendmail(msg['From'], [to_email], msg.as_string()) return True except Exception as e: print(f'[auth] Ошибка отправки email ({e}), переключение на тестовый режим') _fallback_deliver(to_email, subject, body) return False

auth/user_repository.py — хранение пользователей, выдача/проверка кода, политика блокировки

""" Лабораторная работа №1. Репозиторий учётных записей пользователей. Хранит пользователей в таблице `users` базы данных ателье (atelier.db) и реализует политику защиты парольной системы, описанную в методических указаниях (табл. 2): - ограничение числа попыток ввода пароля и ввода одноразового кода; - временная блокировка учётной записи после превышения числа попыток; - хранение пароля и одноразового кода только в виде свёртки (см. auth/security.py) — никогда в открытом виде; - ограниченный срок действия одноразового кода (второй фактор). """ from datetime import datetime, timedelta from config import Config from database.db_connection import DatabaseConnection from auth.security import hash_password, verify_password, generate_otp_code MAX_FAILED_ATTEMPTS = 5 LOCKOUT_MINUTES = 5 class UserRepository: def __init__(self): self.db = DatabaseConnection() self._ensure_table() # ------------------------------------------------------------------ def _ensure_table(self): self.db.execute_query(''' CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, username TEXT NOT NULL UNIQUE, password_hash TEXT NOT NULL, password_salt TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL DEFAULT '', email_confirmed INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, otp_hash TEXT, otp_salt TEXT, otp_expires_at TEXT, otp_attempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, failed_attempts INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, locked_until TEXT, created_at TEXT NOT NULL, last_login TEXT ) ''') self._migrate_legacy_columns() def _migrate_legacy_columns(self): """Мягкая миграция: если таблица users осталась от более ранней версии модуля (например, ещё с TOTP-полями totp_secret / totp_confirmed), добавляем недостающие новые столбцы, не трогая уже сохранённые записи, и убираем устаревшие столбцы со связывающим NOT NULL, которые иначе блокировали бы вставку новых пользователей (не знающих о totp_secret).""" existing = {row['name'] for row in self.db.fetch_all('PRAGMA table_info(users)')} required_columns = { 'email': "TEXT NOT NULL DEFAULT ''", 'email_confirmed': 'INTEGER NOT NULL DEFAULT 0', 'otp_hash': 'TEXT', 'otp_salt': 'TEXT', 'otp_expires_at': 'TEXT', 'otp_attempts': 'INTEGER NOT NULL DEFAULT 0', } for column, definition in required_columns.items(): if column not in existing: self.db.execute_query(f'ALTER TABLE users ADD COLUMN {column} {definition}') for legacy_column in ('totp_secret', 'totp_confirmed'): if legacy_column in existing: try: self.db.execute_query(f'ALTER TABLE users DROP COLUMN {legacy_column}') except Exception: # Старая версия SQLite (< 3.35) не умеет DROP COLUMN — # оставляем столбец как есть, это не критично, если # он не NOT NULL без значения по умолчанию. pass # ------------------------------------------------------------------ def has_any_user(self) -> bool: row = self.db.fetch_one('SELECT COUNT(*) as cnt FROM users') return bool(row and row['cnt'] > 0) def get_user(self, username: str): return self.db.fetch_one('SELECT * FROM users WHERE username = ?', (username,)) def create_user(self, username: str, password: str, email: str): password_hash, salt = hash_password(password) self.db.execute_query(''' INSERT INTO users (username, password_hash, password_salt, email, email_confirmed, otp_attempts, failed_attempts, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?, 0, 0, 0, ?) ''', (username, password_hash, salt, email, datetime.now().isoformat())) def confirm_email(self, username: str): self.db.execute_query('UPDATE users SET email_confirmed = 1 WHERE username = ?', (username,)) # ------------------------------------------------------------------ пароль (1-й фактор) def is_locked(self, user) -> bool: if not user['locked_until']: return False return datetime.now() < datetime.fromisoformat(user['locked_until']) def register_failed_attempt(self, username: str): user = self.get_user(username) if not user: return attempts = user['failed_attempts'] + 1 locked_until = None if attempts >= MAX_FAILED_ATTEMPTS: locked_until = (datetime.now() + timedelta(minutes=LOCKOUT_MINUTES)).isoformat() attempts = 0 self.db.execute_query( 'UPDATE users SET failed_attempts = ?, locked_until = ? WHERE username = ?', (attempts, locked_until, username) ) def reset_failed_attempts(self, username: str): self.db.execute_query( 'UPDATE users SET failed_attempts = 0, locked_until = NULL, last_login = ? WHERE username = ?', (datetime.now().isoformat(), username) ) def verify_first_factor(self, username: str, password: str): """Первый фактор — многоразовый пароль. Возвращает кортеж (user_row ¦ None, error_message ¦ None).""" user = self.get_user(username) if not user: return None, 'Пользователь не найден' if self.is_locked(user): until = user['locked_until'] return None, f'Учётная запись временно заблокирована до {until}' if verify_password(password, user['password_salt'], user['password_hash']): return user, None self.register_failed_attempt(username) return None, 'Неверный пароль' # ------------------------------------------------------------------ email-код (2-й фактор) def issue_otp(self, username: str) -> str: """Генерирует новый одноразовый код, сохраняет в БД только его СВЁРТКУ (не сам код) со сроком действия Config.OTP_TTL_SECONDS и возвращает код в открытом виде — вызывающий код должен немедленно отправить его на email пользователя (см. auth/email_service.py).""" code = generate_otp_code(Config.OTP_LENGTH) code_hash, salt = hash_password(code) expires_at = (datetime.now() + timedelta(seconds=Config.OTP_TTL_SECONDS)).isoformat() self.db.execute_query( 'UPDATE users SET otp_hash = ?, otp_salt = ?, otp_expires_at = ?, otp_attempts = 0 ' 'WHERE username = ?', (code_hash, salt, expires_at, username) ) return code def verify_otp(self, username: str, code: str): """Проверяет одноразовый код, присланный на email. Возвращает кортеж (ok: bool, error_message ¦ None).""" user = self.get_user(username) if not user or not user['otp_hash']: return False, 'Код не запрошен. Начните вход заново.' if datetime.now() > datetime.fromisoformat(user['otp_expires_at']): return False, 'Срок действия кода истёк. Запросите новый код.' if user['otp_attempts'] >= Config.OTP_MAX_ATTEMPTS: return False, 'Превышено число попыток ввода кода. Запросите новый код.' if verify_password(code, user['otp_salt'], user['otp_hash']): self.db.execute_query( 'UPDATE users SET otp_hash = NULL, otp_salt = NULL, otp_expires_at = NULL, ' 'otp_attempts = 0, last_login = ? WHERE username = ?', (datetime.now().isoformat(), username) ) return True, None self.db.execute_query( 'UPDATE users SET otp_attempts = otp_attempts + 1 WHERE username = ?', (username,) ) return False, 'Неверный код'

auth/login_dialog.py — экраны первоначальной настройки и входа (PyQt5)

""" Лабораторная работа №1. Диалоговые окна двухфакторной аутентификации. SetupDialog — первоначальная настройка: создаётся первая учётная запись (логин/пароль — первый фактор) и привязывается второй фактор — адрес электронной почты, на который в дальнейшем будут приходить одноразовые коды. Чтобы убедиться, что введённый email действительно принадлежит пользователю и доступен ему, сразу же отправляется проверочный код, который нужно ввести для завершения настройки. LoginDialog — собственно вход в систему в два шага: шаг 1 — пароль (первый фактор), шаг 2 — одноразовый код, отправленный на email (второй фактор). run_authentication() — точка входа, вызываемая из main.py перед запуском главного окна приложения. """ import re from PyQt5.QtWidgets import ( QDialog, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QFormLayout, QLabel, QLineEdit, QPushButton, QMessageBox, QStackedWidget, QWidget ) from auth.user_repository import UserRepository from auth.email_service import send_otp_email EMAIL_RE = re.compile(r'^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$') def _issue_and_send(repo: UserRepository, username: str, email: str, parent): """Генерирует одноразовый код, отправляет его на email и — если реальный SMTP не настроен — показывает код прямо в окне (тестовый режим), чтобы демонстрация/защита работы не зависела от почтового сервера.""" code = repo.issue_otp(username) delivered = send_otp_email(email, code) if not delivered: QMessageBox.information( parent, 'Тестовый режим (SMTP не настроен)', 'Реальная отправка письма недоступна: SMTP не сконфигурирован ' 'в config.py.\n\n' f'Код для входа (только для демонстрации): {code}\n\n' 'Код также записан в auth/outbox.log.' ) class SetupDialog(QDialog): """Первоначальная настройка учётной записи и второго фактора (email).""" def __init__(self, repo: UserRepository, parent=None): super().__init__(parent) self.repo = repo self.username = None self.email = None self._pending_password = None self.setWindowTitle('Первоначальная настройка учётной записи') self.setMinimumWidth(480) self.stack = QStackedWidget() outer = QVBoxLayout(self) outer.addWidget(self.stack) self.stack.addWidget(self._build_account_page()) self.stack.addWidget(self._build_email_confirm_page()) # ------------------------------------------------------------------ def _build_account_page(self): page = QWidget() layout = QVBoxLayout(page) layout.addWidget(QLabel('<b>Шаг 1. Учётная запись администратора</b>')) info = QLabel('В базе ателье ещё нет ни одного пользователя.\n' 'Задайте логин и пароль (первый фактор) и email, на который ' 'будут приходить одноразовые коды входа (второй фактор).') info.setWordWrap(True) layout.addWidget(info) form = QFormLayout() self.username_edit = QLineEdit() self.password_edit = QLineEdit() self.password_edit.setEchoMode(QLineEdit.Password) self.password_confirm_edit = QLineEdit() self.password_confirm_edit.setEchoMode(QLineEdit.Password) self.email_edit = QLineEdit() self.email_edit.setPlaceholderText('example@mail.com') form.addRow('Логин:', self.username_edit) form.addRow('Пароль (мин. 6 символов):', self.password_edit) form.addRow('Повтор пароля:', self.password_confirm_edit) form.addRow('Email:', self.email_edit) layout.addLayout(form) next_btn = QPushButton('Далее — отправить код на email →') next_btn.clicked.connect(self._go_to_email_step) layout.addWidget(next_btn) return page def _build_email_confirm_page(self): page = QWidget() layout = QVBoxLayout(page) layout.addWidget(QLabel('<b>Шаг 2. Подтверждение email (второй фактор)</b>')) self.info_label = QLabel() self.info_label.setWordWrap(True) layout.addWidget(self.info_label) layout.addWidget(QLabel('Введите код, полученный на email:')) self.confirm_code_edit = QLineEdit() self.confirm_code_edit.setMaxLength(6) self.confirm_code_edit.returnPressed.connect(self._finish_setup) layout.addWidget(self.confirm_code_edit) finish_btn = QPushButton('Завершить настройку') finish_btn.clicked.connect(self._finish_setup) layout.addWidget(finish_btn) resend_btn = QPushButton('Отправить код ещё раз') resend_btn.clicked.connect(self._resend_code) layout.addWidget(resend_btn) return page # ------------------------------------------------------------------ def _go_to_email_step(self): username = self.username_edit.text().strip() password = self.password_edit.text() confirm = self.password_confirm_edit.text() email = self.email_edit.text().strip() if not username or not password or not email: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', 'Заполните логин, пароль и email') return if len(password) < 6: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', 'Пароль должен содержать не менее 6 символов') return if password != confirm: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', 'Пароли не совпадают') return if not EMAIL_RE.match(email): QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', 'Введите корректный email') return if self.repo.get_user(username): QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', 'Пользователь с таким логином уже существует') return self.username = username self.email = email self._pending_password = password self.repo.create_user(username, password, email) self.info_label.setText(f'Код подтверждения отправлен на {email}.') self.confirm_code_edit.clear() _issue_and_send(self.repo, username, email, self) self.stack.setCurrentIndex(1) self.confirm_code_edit.setFocus() def _resend_code(self): if self.username: _issue_and_send(self.repo, self.username, self.email, self) def _finish_setup(self): code = self.confirm_code_edit.text().strip() ok, error = self.repo.verify_otp(self.username, code) if not ok: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', error) return self.repo.confirm_email(self.username) QMessageBox.information(self, 'Готово', 'Учётная запись создана и email подтверждён. ' 'Теперь выполните вход.') self.accept() class LoginDialog(QDialog): """Вход в систему в два шага: пароль → одноразовый код на email.""" def __init__(self, parent=None): super().__init__(parent) self.repo = UserRepository() self.authenticated_user = None self._current_username = None self._current_email = None self.setWindowTitle('Вход в систему — Ателье') self.setMinimumWidth(420) self.stack = QStackedWidget() outer = QVBoxLayout(self) outer.addWidget(self.stack) self.stack.addWidget(self._build_password_page()) self.stack.addWidget(self._build_otp_page()) # ------------------------------------------------------------------ def _build_password_page(self): page = QWidget() layout = QVBoxLayout(page) layout.addWidget(QLabel('<b>Шаг 1 из 2 — пароль (первый фактор)</b>')) form = QFormLayout() self.username_edit = QLineEdit() self.password_edit = QLineEdit() self.password_edit.setEchoMode(QLineEdit.Password) self.password_edit.returnPressed.connect(self._check_password) form.addRow('Логин:', self.username_edit) form.addRow('Пароль:', self.password_edit) layout.addLayout(form) btn_row = QHBoxLayout() login_btn = QPushButton('Войти') login_btn.clicked.connect(self._check_password) btn_row.addWidget(login_btn) layout.addLayout(btn_row) return page def _build_otp_page(self): page = QWidget() layout = QVBoxLayout(page) layout.addWidget(QLabel('<b>Шаг 2 из 2 — код с email (второй фактор)</b>')) self.otp_hint = QLabel() self.otp_hint.setWordWrap(True) layout.addWidget(self.otp_hint) self.code_edit = QLineEdit() self.code_edit.setMaxLength(6) self.code_edit.returnPressed.connect(self._check_otp) layout.addWidget(self.code_edit) confirm_btn = QPushButton('Подтвердить') confirm_btn.clicked.connect(self._check_otp) layout.addWidget(confirm_btn) resend_btn = QPushButton('Отправить код ещё раз') resend_btn.clicked.connect(self._resend_code) layout.addWidget(resend_btn) back_btn = QPushButton('← Назад к вводу пароля') back_btn.clicked.connect(lambda: self.stack.setCurrentIndex(0)) layout.addWidget(back_btn) return page # ------------------------------------------------------------------ def _check_password(self): username = self.username_edit.text().strip() password = self.password_edit.text() if not username or not password: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка', 'Введите логин и пароль') return user, error = self.repo.verify_first_factor(username, password) if error: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка входа', error) return self._current_username = username self._current_email = user['email'] self.otp_hint.setText(f'Код отправлен на {self._current_email}. Введите его ниже.') self.code_edit.clear() _issue_and_send(self.repo, username, self._current_email, self) self.stack.setCurrentIndex(1) self.code_edit.setFocus() def _resend_code(self): if self._current_username: _issue_and_send(self.repo, self._current_username, self._current_email, self) def _check_otp(self): code = self.code_edit.text().strip() ok, error = self.repo.verify_otp(self._current_username, code) if ok: self.authenticated_user = self._current_username self.accept() else: QMessageBox.warning(self, 'Ошибка входа', error) def run_authentication(parent=None): """Полный цикл двухфакторной аутентификации перед запуском приложения. Возвращает логин пользователя при успехе, иначе None.""" repo = UserRepository() if not repo.has_any_user(): setup = SetupDialog(repo, parent) if setup.exec_() != QDialog.Accepted: return None login = LoginDialog(parent) if login.exec_() == QDialog.Accepted: return login.authenticated_user return None

auth/show_last_code.py — вспомогательный скрипт для демонстрации второго фактора

""" Лабораторная работа №1. Вспомогательный CLI-скрипт для демонстрации и защиты работы. В боевом режиме одноразовый код уходит пользователю по реальной почте (если в config.py указан SMTP_HOST). Если SMTP не настроен, приложение само показывает код во всплывающем окне (см. auth/login_dialog.py, функция _issue_and_send) — но на случай, если это окно уже закрыли, этот скрипт позволяет посмотреть последний код, записанный в тестовый "почтовый ящик" auth/outbox.log. Использование: python -m auth.show_last_code <email> """ import re import sys from auth.email_service import OUTBOX_PATH CODE_RE = re.compile(r'одноразовый код для входа в систему:\s*(\d+)') def main(): if len(sys.argv) != 2: print('Использование: python -m auth.show_last_code <email>') sys.exit(1) email = sys.argv[1] if not OUTBOX_PATH.exists(): print('Тестовый почтовый ящик пуст (auth/outbox.log ещё не создан).') sys.exit(1) entries = OUTBOX_PATH.read_text(encoding='utf-8').split('--- ') for raw in reversed(entries): if not raw.strip(): continue block = '--- ' + raw if f'Кому: {email}' not in block: continue match = CODE_RE.search(block) if match: print(f'Последний код, отправленный на {email}: {match.group(1)}') return print(f'Писем для {email} в auth/outbox.log не найдено.') if __name__ == '__main__': main()

auth/__init__.py

""" Пакет `auth` — реализация двухфакторной аутентификации (лабораторная работа №1 по дисциплине "Проектирование систем защиты информации"). Первый фактор — многоразовый пароль. Второй фактор — одноразовый код, отправляемый на email пользователя. """ from .security import ( hash_password, verify_password, generate_otp_code, ) from .user_repository import UserRepository from .email_service import send_otp_email from .login_dialog import LoginDialog, SetupDialog, run_authentication __all__ = [ 'hash_password', 'verify_password', 'generate_otp_code', 'UserRepository', 'send_otp_email', 'LoginDialog', 'SetupDialog', 'run_authentication', ]

main.py — точка входа приложения (добавлен вызов аутентификации)

import sys import os from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMessageBox from gui.main_window import MainWindow from database.db_connection import DatabaseConnection from auth.login_dialog import run_authentication from pathlib import Path def check_database(): from config import Config if not Config.DB_PATH.exists(): reply = QMessageBox.question( None, 'База данных не найдена', 'База данных не найдена. Создать новую с тестовыми данными?', QMessageBox.Yes ¦ QMessageBox.No ) if reply == QMessageBox.Yes: from create_database import create_database create_database() return True else: return False db = DatabaseConnection() try: result = db.fetch_one("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table' AND name='cutters'") if not result: QMessageBox.critical(None, 'Ошибка', 'База данных повреждена или имеет неверную структуру') return False return True except: return False finally: db.close() def main(): app = QApplication(sys.argv) app.setStyle('Fusion') if not check_database(): sys.exit(1) # Лабораторная работа №1: двухфакторная аутентификация # (первый фактор - многоразовый пароль, второй фактор - TOTP-код) # перед входом в систему. current_user = run_authentication() if not current_user: sys.exit(0) window = MainWindow(current_user=current_user) window.show() sys.exit(app.exec_()) if __name__ == '__main__': main()

gui/main_window.py — изменённый фрагмент класса MainWindow

# gui/main_window.py (изменённый фрагмент; остальной код класса MainWindow — # работа со справочниками, заказами, кассой и отчётами — не изменялся) class MainWindow(QMainWindow): def __init__(self, current_user=None): super().__init__() self.db = DatabaseConnection() self.current_user = current_user self.init_ui() def init_ui(self): self.setWindowTitle(f'{Config.APP_NAME} v{Config.APP_VERSION}') self.setGeometry(100, 100, 1200, 700) # Создаем меню self.create_menu() # Центральный виджет с вкладками self.tab_widget = QTabWidget() self.setCentralWidget(self.tab_widget) # Дашборд self.create_dashboard() # Статус бар — отображает имя пользователя, прошедшего # двухфакторную аутентификацию status_text = 'Готово' if self.current_user: status_text += f' ¦ Пользователь: {self.current_user}' self.statusBar().showMessage(status_text) # ... остальной код без изменений ...

# 4. Ответы на контрольные вопросы

## 4.1. Перечислите наиболее распространённые способы реализации двухфакторной аутентификации

Наиболее распространённые способы построения двухфакторной аутентификации сочетают многоразовый пароль (первый, «знаниевый» фактор) со вторым фактором, относящимся к иной категории — «обладание» (нечто, чем пользователь владеет) либо «свойство» (биометрический признак):

- одноразовый код, присылаемый по SMS;

- одноразовый код по времени (TOTP) из приложения-аутентификатора (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Яндекс.Ключ и т. п.);

- push-уведомление в мобильном приложении с подтверждением входа;

- аппаратный или программный криптографический токен, в том числе ключи стандарта FIDO2/U2F (например, YubiKey);

- биометрический фактор — отпечаток пальца, распознавание лица, радужная оболочка глаза;

- одноразовый код, присылаемый по электронной почте, — способ, реализованный в данной лабораторной работе;

- список одноразовых кодов на бумажном носителе (TAN-коды), исторически применявшийся в банковской сфере.

## 4.2. Достоинства и недостатки перечисленных способов

| Способ реализации 2FA | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| 1. Пароль + одноразовый SMS-код | Не требует установки дополнительных приложений; интуитивно понятен большинству пользователей; не требует предварительной настройки. | Уязвим к SIM-swap атакам и перехвату сообщений через уязвимости сети SS7; зависит от наличия сотовой связи; возможны задержки доставки; стоимость SMS для поставщика услуги. |
| 2. Пароль + TOTP-код приложения-аутентификатора | Код формируется локально на устройстве без передачи секрета по сети при каждом входе; не требует сотовой связи/интернета после настройки; код меняется каждые 30 с, что затрудняет повторное использование перехваченного кода; секрет передаётся один раз, при регистрации. | Требует безопасного хранения секрета на устройстве пользователя; при утере устройства нужна отдельная процедура восстановления доступа; чувствителен к рассинхронизации часов клиента и сервера (компенсируется окном допуска). |
| 3. Пароль + push-уведомление в мобильном приложении | Максимальное удобство — подтверждение одним нажатием; можно показать пользователю контекст запроса (устройство, geo, время). | Требует подключения к интернету на обоих концах и работающего сервера push-уведомлений поставщика; уязвим к атакам «усталости от MFA» (MFA fatigue), когда пользователь по невнимательности подтверждает чужой запрос. |
| 4. Пароль + аппаратный/криптографический токен (USB-токен, смарт-карта, FIDO2/U2F) | Наивысшая устойчивость к фишингу и перехвату — ключ криптографически привязан к конкретному домену/сервису; не зависит от сети и заряда батареи (для USB-токенов); физически не может быть скопирован удалённо. | Стоимость устройств; неудобство при физической утере или повреждении токена; требуется явная поддержка протокола со стороны сервиса. |
| 5. Пароль + биометрический фактор (отпечаток пальца, лицо, радужная оболочка) | Высокое удобство для пользователя — не требует запоминания и ввода кода; практически исключает передачу фактора третьему лицу. | Биометрические данные невозможно «сменить» при компрометации (в отличие от пароля); ненулевая вероятность ложного отказа/пропуска; требует специализированного оборудования; юридические и этические ограничения на хранение биометрии. |
| 6. Пароль + одноразовый код по электронной почте (реализовано в работе) | Не требует специальных приложений или устройств, установки на телефон и сканирования QR-кода; знаком большинству пользователей; прост в реализации и восстановлении доступа (достаточно доступа к почте); не требует хранения секрета на стороне клиента. | Безопасность полностью зависит от защищённости самого почтового ящика — при его компрометации второй фактор теряет смысл; доставка кода обычно медленнее, чем в TOTP, и зависит от доступности почтового сервиса/SMTP в момент входа. |
| 7. Пароль + список одноразовых кодов на бумажном носителе (TAN-коды) | Не зависит от наличия электронных устройств, сети и электропитания в момент аутентификации. | Неудобство физического хранения и переноса; риск утраты или кражи бумажного носителя; конечный список кодов требует периодического переиздания. |